SEPARAT (dopuna predavanja)

METODE, NAČINI I SUSTAVI NAVODNJAVANJA

Tomić 1988. izdvaja sljedeće metode, načine i sustave navodnjavanja:

| Metode | Načini | Sustavi |
| --- | --- | --- |
| Površinsko | Rominjanje (prelijevanje) | -uzduž parcele -na dužu stranicu parcele |
|  | Preplavljivanje (potapanje) | -kazete -lokve |
|  | Brazde | -protočne -neprotočne |
| Podzemno | Otvoreni kanali | -prirodni vodotoci -umjetni vodotoci |
|  | Subirigacija | -prema položaju cijevi |
| Kišenje | Klasično | -prenosivi -polustabilni -stabilni |
|  | Samohodni uređaji | -bočno kišno krilo -kružna prskalica -sektorska prskalica |
|  | Hidromatici | -samohodni uređaj za kružno kišenje -samohodni uređaj za linijsko kišenje |
| Lokalizirano | Kapanje | -prema načinu postavljanja i rasporeda uređaja za kapanje -prema vrstama kapaljki |
|  | Minirasprskivači | -prema vrstama minirasprskivača |

POVRŠINSKO NAVODNJAVANJE

Površinsko navodnjavanje prelijevanjem ili rominjanjem

Navodnjavana parcela dijeli se u više preljevnih parcelica odvojenih nasipima, čije širine odgovaraju minimalno dimenzijama sijačice, a dužine su do 400 m. Upuštanje vode u preljevnu parcelicu obavlja se pomoću sifona, ustavom ili nategom direktno iz dovodnog kanala. Prelijevanje se može primijeniti kod usjeva gustog sklopa.

Prednosti: nema utroška energije, voda se dovodi gravitacijski.

Nedostaci: kvarenje strukture, pogoršanje aeracije, jače zbijanje, isparavanje vode.

Površinsko navodnjavanje potapanjem ili preplavljivanjem

Sustav kazeta

Sustav kazeta namijenjen je uzgoju riže. Površina se dijeli u kazete kvadratnog oblika ograđene nasipima visine od 0,4 do 0,6 m i širine pri vrhu od 0,2 do 0,4 m. Visina vode u kazetama je od 0,05 do 0,25 m, a veličine su od 0,1 do 0,5 ha. One dobivaju vodu iz susjednih kazeta koje se preplavljuju ili iz dovodnog kanala. Nedostaci ovog sustava su isti kao i kod prelijevanja.

Sustav lokvi

Lokve se izvode u obliku depresija oko kulture, a voda se dovodi iz dovodnog kanala. Preplavljuje se samo određeni dio površine, a sustav se koristi za navodnjavanje voćaka.

Površinsko navodnjavanje brazdama

Ovaj način navodnjavanja sastoji se od dovodnog i razdjelnih kanala, protočnih i neprotočnih brazdi te prenosivih ustavica. Brazde se izvlače na razmaku od 50 do 100 cm, a dužine su od 30 do 400 m, ovisno o značajkama tla i padu terena. Koristi se za navodnjavanje ratarskih usjeva.

Prednosti: u odnosu na prethodne načine navodnjavanja bolji su vodozračni odnosi, manji je utrošak vode, manje se kvari struktura i manja je opasnost od pokorice.

PODZEMNO NAVODNJAVANJE

Otvoreni kanali ili prirodni vodotoci

Iz otvorenih kanala ili vodotoka voda se infiltrira u tlo i dalje kapilarno širi. Za ovakav način navodnjavanja nužno je imati ravnu površinu s padom manjim od 0,5%o i blizinu vodotoka. Razmak kanala je 100 i više metara, a dubina podzemne vode mora biti ujednačena, tako da sve biljke imaju podjednake uvjete vlaženja (obrnuta depresijska krivulja).

Subirigacija

Subirigacija je navodnjavanje podzemnim cijevima, koje se mogu koristiti i za odvodnju. Voda se kroz mrežu podzemnih cijevi dovodi u tlo na dubinu od 40 do 80 cm, a zatim se infiltracijom širi na sve strane. Sadržaj vlage u tlu regulira se ventilima koji se nalaze na početku i kraju sustava. Kada se tlo zasiti vodom zatvara se ventil na početku cijevi, a kada dođe do prezasićenja otvara se ventil na kraju sustava. Na ovakav se način održava sadržaj vlage oko poljskog kapaciteta za vodu. Razmak cijevi ovisi o značajkama tla, uzgajanom usjevu i vrsti cijevi. Porozne cijevi postavljaju se na razmak od 1 do 1,5 m. Za ratarske i povrtlarske usjeve dubina polaganja cijevi 40 do 50 cm, a za voćke i vinovu lozu 60 do 80 cm. Perforirane cijevi omogućuju osim kapilarnog i descedentno gibanje vode, pa se onda mogu postaviti na razmak do 6 m. Dužina cijevi je od 100 do 200 m, a pad je do 4%.

Prednosti: kapilarno širenje vode čime se ne kvari struktura, ekonomično trošenje vode, kombinirano korištenje (i za odvodnju), manje radne snage i slobodna mehanizirana obrada.

KIŠENJE

Unutar ove metode navodnjavanja izdvojeni su sljedeći načini: klasični način navodnjavanja kišenjem (opisano u skripta Tloznanstvo i popravak tla, II dio), navodnjavanje samohodnim uređajima i hidromaticima.

Navodnjavanje samohodnim uređajima

Od samohodnih uređaja u uporabi su samohodno bočno kišno krilo, samohodna kružna i sektorska prskalica ili Tyfon (opisano u skripta Tloznanstvo i popravak tla, II dio).

Samohodno bočno kišno krilo sastoji se od aluminijskih cijevi (osovina uređaja), kotača i pogonskog motora. Aluminijske cijevi povezane su međusobno kotačima na udaljenosti od 10 do 20 m, a na svakoj ili svakoj drugoj nalazi se rasprskivač. Svaka cijev ima i ispusni ventil. Dužina kišnog krila je do 400 m, radni tlak 3,5 do 4,5 bara, a intenzitet kišenja 10 do 15 mm/h. Kišno krilo spaja se na hidrant na glavnom cjevovodu, a nakon okišenja jedne površine premješta se u sljedeći radi položaj. Sustav je pogodan za ravne terene i niske usjeve.

Samohodna kružna prskalica ili „Bum“ sustav sastoji se od velikog kišnog krila koje je na sredini spojeno na masivni centralni toranj. Krilo može biti dužine i do 96 m, a okreće se na visini od 5 m, pa je podesno za navodnjavanje voćaka. Uređaj može okišiti površinu od 0,5 do 1,5 ha, a radi pod tlakom od 4 do 7 bara. Nakon okišenja površine premješta se vlastitim motorom ili traktorom u sljedeći radni položaj.

Kišenje hidromaticima

Unutar ovog načina navodnjavanja koriste se dva tipa ovog sustava: samohodni automatizirani uređaj za kružno i linijsko kišenje.

Samohodni automatizirani uređaj za kružno kišenje (Pivot sustav) posjeduje natapnu rampu instaliranu na više čeličnih nosača  na uporištima – tornjevima s kotačima. Tornjevi su na razmaku od 30 do 70 m. Na natapnoj rampi nalaze se pravilno raspoređeni rasprskivači s još jednim dodatnim većeg dometa na kraju (top). Izvor vode je hidrant vodovodne mreže ili bunar, a uređaj se u radu okreće kišeći površinu kružno. Samohodni automatizirani uređaj za linijsko kišenje sastoji se od istih dijelova, a u radu se kreće uzduž table. Kao izvor vode koristi se kanal koji prolazi sredinom table ili zatvorena cijev.

Najsuvremenija metoda je lokalizirano navodnjavanje, a opisana je u skripta Tloznanstvo i popravak tla, II dio.

PRILOG:

Slike uređaja za navodnjavanje